SIP Janitor

指導老師：吳曉光

專題學生：張勝淵

鍾政弘

Content

SIP Janitor	1

1	Abstract	2

2	Features	2

3	System Structure	3

4	Implements	4

4.1	Smart Doorbell Camera	4

4.1.1	Features:	5

4.2	Thumbnail Answering Machine	5

4.3	SIP	6

4.3.1	SIP Server	6

4.3.2	SIP Library	6

4.4	RTP Stack	8

Feasible Solutions:	8

4.4.1	Synchronization between Remote & Local Clock:	8

4.4.2	Latency of Processing & Transmission	9

5	實作環境及硬體設備	10

開發平台: Creator S3C4510 CPU Board	10

5.1	配備功能	10

5.2	硬體規格	11

5.3	軟體規格	12

6	Conclusions and Remarks	13

# Abstract

傳統的門鈴對講機只能將訊息傳給在家的用戶¸假若有人拜訪卻無人在家時,

將無法立即得知,而為了改善這點,SIP 居家代理系統(SIP Janitor) 結合了一般的

對講機和SIP Phone 的功能。此一裝置伴演著居家代理人的角色，同時有著住宅

守衛者的性質。對於需長時間外出，又希望能對於家中情況有所掌控者，提供一

個簡單且強健的Solution。

當有顧客拜訪且您剛好外出時，看見大門緊鎖，多都只能轉頭就走。此時

SIP-Janitor 就可以為拜訪者提供適當的服務，得知主人現在之相關訊息，有需要

的話，可直接利用SIP 與主人建立通訊，連至其辦公室的桌上型電腦或隨身攜帶

的SIP Phone。藉由其上裝置的CMOS camera，更能隨時隨地連回家中的SIP

Janitor system，清楚的觀察到家中事物的一舉一動。此外，若結合UREC (Universal

Real-life Event Catcher)，更可以對家中特定的動態作拍照，存入Back Server 供

日後查詢之用 。

使用SIP-Janitor後, 不管你在哪, 他都可和你聯繫, 而即使你在外頭, 他也

都能隨時跟你回報, 讓家真正成為家中的一員, 讓你跟家的關係更緊密。

# Features

1. 當有人來按門鈴時, 可將影像擷取下來, 並可選擇是否要將影像傳給

SIP Phone, 即使你在外頭, 也能讓你能在第一時間內知道誰來拜訪了。

2. 擁有錄音功能, 假若無人在家時可讓使用者留言 ,並可將訊息即時傳給

SIP Phone , 讓你不會漏掉任何重要的事情。

3. 外出時可將預先錄音留言的訊息給拜訪的客人, 給白跑一趟的客人有個

交代。

4. 擁有轉接功能。

5. 可錄下自己喜歡的音樂當作鈴聲, 讓你的鈴聲更多變化。

6. 可開啟監視功能, 監控週遭環境, 讓你對居家的安全有進一步的保障

(未來改良方向)。

# System Structure

# Implements

## Smart Doorbell Camera

當有客人來訪時，在您家門口按了幾次門鈴都沒有回應〈你可能剛好出遠門或肚

子痛〉，便只能一肚子氣的拍拍屁股走人。您可能因此喪失一大客戶或命中貴人。

在有安裝SIP Janitor 的情況下，the door bell camera 便會自動拍下按鈴入之大頭

照。〈即使他不會用門前的通話系統也不打緊，只要有「按門鈴」技能即可，相

當簡便〉

Today's Visitors

此snapshot 會自動傳送到屋主的desktop PC 或是 PDA。因此，對於所有曾來拜

訪過的入都有跡可查。

對於較進階的參訪者，也可以在直接透過SIP Janitor 對話同時，看見對方的神情

〈如同視訊電話一般〉，對與您通話者能有更進一步的了解，給予更適當的回應

### Features:

- 自動照下按下門鈴的拜訪者，不錯過任一訪客。

- 隨時監視大門前來路不明之人士，降低犯罪率。

- 可自由截取影像，organized in chronological order，供日後參考之用。

- 隨時透過網路check今日的訪客，以作更進一步的聯繫。

- 提供多樣式 customizable doorbell sounds，可用以鑑別拜訪者或欲拜訪之對像。

## Thumbnail Answering Machine

在傳統的答錄機，如要check messages，都只能從頭到尾，一筆一筆的聽過去，

無法略過一些spam messages〈如上門來賣藥所留下的message〉。

如果有個大頭照縮圖(Thumbnail) 來做為索引(index) ，便可直接按跳到您認為較為重要的

message，節省您許多寶貴的時間。

## SIP Phone

### SIP Server

我們使用了OnDo Sip Server (http://www.brekeke.com )的免費版本來作測試。

OnDO Sip Server 提供了Registrar, Proxy Server 和Call Routing 的功能，藉由OnDO

Sip Server 和市面上許多的SIP hardphones 和SIP softphones 即可立即建立VOIP

的對談。

以下為OnDo Sip Server 的環境要求

### SIP Library

在Sip library 方面，我們則採用了OSip 的open source

http://www.gnu.org/software/osip/osip.html

由於OSip 並非一完整的Sip stack，且有些地方似乎還有些問題，所以我們

在這只裡只有使用其SIP Parser所提供的功能：

至於SIP Transaction部分則是我們自己實做，以下為其雙方正常溝通時的流程圖

## RTP Stack

RTP (Real-time 在porting到embedded system (uClinux for single board system) 上時，最大的問題就在於system clock的準度。在嵌入式系統中，為達成power saving 的目的，clock rate 與 system clock 比起其它的系統較為的低。低精確度的system clock 使得同步較為困難。

在這種即時互動 (interactive) 的應用中，相當準度的synchronization 對通訊品質來說有著相當的重要性。再來次要的 issue 就是延遲的問題 (latency)。

傳送端

負責資料的截取(capture)與傳送(transmit)

接收端

負責資料的收集(collect)與播放(play out)

### Feasible Solutions:

### Synchronization between Remote & Local Clock:

在缺乏高精準度的system clock時，我們可以選擇單用transmitter side (傳送方) 的 timestamp (於下圖，夾在每個RTP packet的header之中) 來做為訊息重組與播放 (collect & play out) 的基準，以adaptive的方式，適時的修去(trim)過舊的資料，以避免因網路之不穩 (network jitter) 而造成的舊資料過度的累積於buffer之中。所以buffer的size上限應做謹慎的選擇。在播放的流暢度與延遲(latency)之中取得平衝。

| Payload type | Sequence number | Timestamp | Synchronization source identifier | Miscellaneous fileds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RTP header fields

### Latency of Processing & Transmission

資料的發送方(transmitter)需儘量保在一個定時定量的sending狀態。傳送頻繁的小封包可把latency減到最低，但由packet產生的overhead也會大大的提升。大packet減少單位時間之傳送次數，增加network的有效利用率(effective utilization)，但latency 會加大。且封包的遣失，相對來講對通話的品質也影響較大。

為降低網路頻寬的需求，資料在傳送之前，一般都會經過codec做資料編碼或壓縮的處理。在RTP的protocol之中定義了許多壓縮scheme，如下表：

| Payload-Type # | Audio Format | Sampling Rate | Data Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PCM u-law (G.711) | 8 kHz | 64 kbps |
| 1 | 1016 | 8 kHz | 4.8 kbps |
| 3 | GSM | 8 kHz | 13 kbps |
| 7 | LPC | 8 kHz | 2.4 kbps |
| 9 | G.722 | 16 kHz | 48-64 kbps |
| 14 | MPEG Audio | 90 kHz | --- |
| 15 | G.728 | 8 kHz | 16 kbps |

其中，由於G.711是用Scalar Quantization，也就是對每一個sample單獨做quantize，處理相當簡單，因此processing latency是最小的，但compression ratio 並沒有 Vector Quantization來得好。VQ一次quantize一群samples，在網路頻寬極為不足時有很好的效果，但由於其complexity較高，對power saving 可能會有負面的影響。

對於視訊的部分，RTP也提供了一此較可行的encoding scheme。

| Payload-Type Number | Video Format |
| --- | --- |
| 26 | Motion JPEG |
| 31 | H.261 |
| 32 | MPEG 1 video |
| 33 | MPEG 2 video |

由上可知，如要implement video phone，聲音和影像必需是獨立且分開處理的。此design的好處增加了其應用的flexibility，在頻寬不足的情況下可turn off視訊的部分繼續通話。

# 實作環境及硬體設備

## 開發平台: Creator S3C4510 CPU Board

Creator 嵌入式系統開發,訓練實作平台,它把Creator 硬體平台結合pocket ARM

ICE(或Carrier ICE),以及FPGA, DSP, Embedded Linux 的整合,而或為一個SOC

Embedded Linux 的發展系統。

## 配備功能

1. 網路Camera

2. 網路server 遠端監控系統

3. 網路自動販賣控制

4. 語音辨識系統

5. 語音辨識控制

6. 影像辨識系統

7. 文數字辨識語音播放器

8. LCD 圖像變化控制

9. CF 讀卡機

10.CF 影音播放器

## 硬體規格

記憶體 (Memory)：

2M Bytes Flash ROM

16M Bytes SDRAM support byte, half-word, word size

Access Compact flash card（compact flash card optional）

SDRAM Memory Expansion connector

通訊傳輸 (Communication)：

RS232C port for Debug Console

RS232 port for Application

RJ-45 10/100 Base-T Ethernet interface

USB 1.1 interface

人機界面 (Human-Machine Interface)：

codec function with speaker .Microphone circuit

CMOS Camera Module

4X 4 Keypad; LED Lamp X 8;7-Seg LED X 4;8 Pin DIP Switch

Graphic LCD Display by 4 Level

系統支援 (Board System)：

S3C4510 ARM7 TDMI RISC CPU

1*system reset switch

1*JTAG connector

Real time clock by I2 C interface

EEPROM 128 X 8 Bit

Clock changeable for CPU

可針對CPU, memory, LCD, Compact Flash, CMOS sensor, Codec, USB, UART,

EtherNet etc.作電流量測.

Connector for CPU board Changeable

## 軟體規格

1. IDE 整合發展環境可支援ARM ADS、IAR EW 及GNU GCC 等C Compiler， 提

供發展板之C 原始碼範例程式.

2 Domingo IDE 提供在Windows 系統平台中發展uClinux, 不需佔用另一PC

資源.

3. 支援IAR(EWARM)、ARM(ADS)及GNU(GCC)等C Compiler

4. 針對GNU GCC 提供Template (Stand Alone, Console or uClinux)；針對

uClinux 提供NFS 及TFTP 之快速下載除錯格式

5. uClinux 支援C 及C++之發展及uClinux build image 之常用命令

6. 採視覺化IDE 操作，可自專案-->編輯-->編譯-->連結-->自動下載-->除錯

於同一環境中完成。

7. 原始除錯程式視窗中，提供十組書籤(Bookmark)，可標示指定行號便於返回

原標記所在。

8. 暫存器或記憶體內容改變時可以不同顏色表示，暫存器更可樹狀顯示及自訂

9. 提供一圖形化使用者介面，具Dockable Tabsheet 彈性規劃能力

10.提供Workspace 管理，可自行設定，開啟及儲存所需Desktop 環境。

11.提供自動Make & Load 機制，可Make/Build 單一Target 或build 所有Target

並自動下載HEX、BIN、OMF、UBROF、ELF…等除錯格式。

12.提供Composite View 功能，可依需求自訂多重組合式視窗除錯.

13.可作Call Stack，記錄所有經呼叫副程式之完整流程，Domingo IDE function

windows

14. 支援Flash 燒錄功能並支援周邊配置管理器(Peripheral Configuration

Manager),可自行針對新晶片設定記憶體配置, Bus 寬度..等.

15.可作C Expression 觀察及Local/Global/Struct/Union 變數之觀察/修改

p.s. 我們這次的專題在driver 方面主要是更改原本creator 所提供的driver

# Conclusions and Remarks

透過SIP Janitor 讓訪客和主人間建立起便利的溝通介面，也可以建立起居家環境

的安全性，讓科技又貼近人性。

另外我們的程式為for arm-linux 的執行檔，所以未來對於任何arm-linux 的嵌入式系

統，可能包括冰箱、沙發、床……，我們的程式皆可植入其內，並不只有侷限於

隨身的SIP Phone。